第一步：选桌子、拿样品、量“自标定”底数（预计 15 分钟）

- 1.1 找桌子铺黑底： 在车间角落或质检室找一张不晃动、远离冲床震动的桌子，把黑色卡纸（或深色垫子）平铺在桌面上。

- 1.2 找师傅拿 3 类件并编号： 请车间师傅帮忙挑出三类冲压件，拿到后立刻用油性记号笔在远离待测边缘的平坦空白处写上大号编码：

  - 新模/正常合格件（标 A-1、A-2、A-3…）

  - 模具中期轻微磨损件（标 B-1、B-2、B-3…）

  - 严重磨损修模废件（标 C-1、C-2、C-3…）

- 1.3 问清部位画箭头： 问师傅“看哪个部位能判断模具磨损”，用记号笔在零件上距离该磨损边缘 2 厘米外画个小箭头指着它（防止待会儿拍错边），并在本子上记下“该部位磨损 = 模具哪个位置失效”。

- 1.4 量出 2 个固有尺寸（激活方法二自标定）： 借师傅的游标卡尺（或用钢尺），量出零件上不受磨损影响的 2 个固定尺寸，写在笔记本第一行：

  - 正面基准： 离磨损区最近的【标准定位圆孔直径 Φ=____ mm】（或某条固定宽度）

  - 侧面基准： 冲压件的【原始钢板厚度 T=____ mm】

✅ 这一步做成功的样子：
桌上摆好了标着 A / B / C 的三堆零件，每个零件待测边旁有箭头指示；你的本子第一行写着精确到 0.1mm 或 0.02mm 的圆孔直径和板材厚度。

第二步：架设支架与索尼相机“开机六锁死”（预计 5 分钟）

- 2.1 架机位与插充电宝： 把索尼相机装上支架，镜头严格 90° 垂直朝下正对桌面黑卡纸。把充电宝插在相机侧面充电口上（防拍摄中途断电）。

- 2.2 拧镜头焦段： 把镜头变焦环拧到 50mm 左右（如果是 18-55mm 套机镜头，直接拧到最长的 55mm 端），消除广角畸变。

- 2.3 进 MENU 菜单设好 4 个底层开关（只需设一次）：

  - 存图格式： 【文件格式 / 影像质量】设为 RAW + 精细 JPEG（生成 .ARW + .JPG）。

  - 关防抖： 找到【SteadyShot】设为 关（OFF）（若镜头侧面有 OSS 物理开关也拨到 OFF）。

  - 开红光峰值（对焦外挂）： 找到【峰值显示 / 峰值设置】设为 开，水平选 高，颜色选 红。

  - 开斑马纹（防反光外挂）： 找到【斑马线显示】设为 开，基准设为 95 或 100+。

- 2.4 在机身外面锁死曝光参数：

  - 机顶转盘： 拧到 A 档（光圈优先）。

  - 光圈大小： 拨动右上角滚轮，把屏幕上的 F 值调到 F8.0。

  - 感光度： 按机身背面圆盘【右键 ▶（ISO）】，手动死锁在 ISO 100（绝不用 AUTO）。

  - 延时快门： 按背面圆盘【左键 ◀】，选 自拍定时 2秒（消除手按快门震动）。

  - 白平衡与对焦： 按右上角 Fn 键，把【白平衡】设为 日光，把【对焦模式】设为 MF（手动对焦）。

✅ 这一步做成功的样子：
相机垂直朝下稳固不动；屏幕底部参数栏明确显示着 A、F8.0、ISO 100、2秒定时图标、MF 五个标志。

第三步：布置“一二三合一”标定工位 & 拍第 0 号母本图（预计 5 分钟）

- 3.1 画 L 型定位框： 把第 1 个零件 A-1 放在镜头视野正中央，调整支架高度，使待测磨损边缘和自带定位圆孔占画面的 50%～70%。用记号笔沿着零件不测的两条垂直外边，在黑卡纸上画一个 L 型直角定位线。

- 3.2 粘牢同高 ArUco 码（方法三）： 在镜头视野左上角空地（离零件约 1～2 厘米），用硬币或纸片把今晚做好的 ArUco 贴片垫高，使其表面与零件待测面处于同一水平高度，用胶带粘牢在黑卡纸上（今天全程不再碰它）。

- 3.3 垫平钢尺（方法一）： 把钢直尺同样用硬币/纸片垫高到与零件待测面齐平，紧挨着磨损边缘下方放好（距边缘 2～5 毫米，不要挡住毛刺）。

- 3.4 拧对焦环看“三处泛红光”： 慢慢转动镜头前端的对焦环（索尼屏幕会自动放大），直到屏幕里①零件磨损边缘、②钢尺刻度线、③左上角 ArUco 码边框三处同时泛起鲜艳的红色峰值线条！停手，贴条胶带或叮嘱全员后面严禁再碰对焦环！

- 3.5 调暗消斑马纹并拍“第 0 号母本图”： 观察金属表面，如果有黑白斜条纹（斑马纹），把曝光补偿往负方向调（-0.7 ～ -1.3）直到条纹消失。按下快门，2秒后咔嚓拍下全场唯一一张【钢尺 + ArUco码 + 零件圆孔】同框的“第 0 号基准母本图”。

- 3.6 放大验片并撤走钢尺： 按回放键把刚拍的母本图放大到最大，确认钢尺刻度、ArUco 码和磨损边全部清晰锐利后，直接把钢直尺和垫尺硬币撤走！

✅ 这一步做成功的样子：
存储卡里有了第 1 张完美的“三标定同框母本图”；此时桌面上只剩下固定的 ArUco 码和 L 型定位框，相机焦点和高度彻底锁死。

第四步：一口气盲拍所有零件的【正面双光图】（预计 15 分钟）

(⚠️ 防呆铁律：这一步只拍所有零件的正面，千万不要中途把零件立起来调焦距！一个零件只需 20 秒)

依次把 A-1、A-2 … B-1 … C-1 靠进黑卡纸的 L 型定位框里，每个零件固定拍 2～3 张正面图：

- 4.1 第 1 张【正面柔光图（测长宽）】： 3号队友拿黑卡纸挡住头顶车间日光灯，手电筒蒙一层白纸从斜上方 60° 柔和照亮零件（确认屏幕无斑马纹过曝），2号队友按快门拍 1 张。

- 4.2 第 2、3 张【正面 10° 极低角度掠射光图（测深度阴影与拉毛）】： 零件绝对不要动！ 3号队友拿掉手电筒前的白纸，把手电筒直接平贴在桌面上（光线以 10°～15° 极低角度横扫过零件表面），分别从垂直于磨损边的方向和斜向各打光拍 1 张。

- 4.3 填表核对： 每拍完一个件的正面图，1号位（你）在本子上记下该零件对应的照片起止编号（例如 A-1 正面：DSC0002 ~ DSC0004），然后换下一个零件靠进 L 框继续拍。

✅ 这一步做成功的样子：
所有 A / B / C 零件的正面图全部拍完；在掠射光照片里，原本正面看不清的微小凹坑、拉毛和毛刺被横扫过去的光照出了极其明显的“亮线+黑色长阴影”。

第五步：统一把零件立起来拍【侧面冲裁断面 + 录视频】（预计 10 分钟）

等所有正面图全部拍完后，现在可以放心动对焦环，专门测“磨损深度与毛刺高度”了：

- 5.1 立起零件对焦侧面断面： 拿橡皮泥、小夹子或两本厚书，把第 1 个零件 A-1 竖立在桌面上（让被模具冲断的那条侧面厚度边缘朝上正对镜头）。

- 5.2 拍第 1 张侧面带尺基准图： 把钢尺垫到与侧面断面同一高度放好，重新转动镜头对焦环，直到侧面断面的上下两条边和钢尺刻度泛起红色峰值线。打侧光拍下第 1 张带钢尺的侧面基准图。

- 5.3 撤尺连拍其余零件侧面： 撤掉钢尺，依次把 B 类和 C 类零件立在原位置，拍下它们的侧面冲裁断面（回学校直接用第一步量好的钢板厚度 T 自标定算出塌角深度和毛刺凸起高度）。

- 5.4 顺手录 2 段 5 秒视频（给导师交差）： 挑 1 个好件、1 个严重磨损件放在镜头下，按机身背面的红色 MOVIE 录像键，缓慢移动手电筒光影，录两段 5 秒钟的视频留底。

✅ 这一步做成功的样子：
放大侧面照片，能清晰看到钢板厚度断面上从上到下的“塌角、光亮带、断裂带和底部凸出的毛刺”；同时卡里存好了两段应付导师的短视频。

第六步：实测物理真值（Ground Truth）与防撞打包（离场前 10 分钟）

- 6.1 借车间量具测真值填表： 拿着拍完的零件，请车间质检员（或借他们的千分尺/高度尺/卡尺/塞规）帮忙量一下每个零件重点磨损区的真实长度 L、真实宽度 W、毛刺高度/深度 D，填入笔记本表格：

  - 例：C-1 | 严重磨损(凸模崩刃) | 实测长 4.2mm, 宽 0.8mm, 毛刺高 0.18mm | 正面图 DSC0015-17, 侧面图 DSC0035

- 6.2 讨要样品并“独立三层防撞包裹”： 跟师傅商量把这几个拍过照的废件和 1～2 个好件带回学校。获准后，每个零件必须用厚卫生纸或气泡膜单独包三层并粘好，再放进塑料袋（严禁金属裸奔互撞把毛刺撞平！）。

- 6.3 清点装备离场： 收好钢尺、ArUco 贴片、充电宝、索尼相机和三脚架，向车间师傅道谢收工。

✅ 这一步（及全场）做成功的样子：
走出车间时，你手里有：① 填满物理真值和照片编号对应关系的笔记本；② 存满零噪点、零过曝、带三保险标定的 .ARW + .JPG 索尼存储卡；③ 一袋包装得严严实实、编号清晰的 A / B / C 三阶段真实冲压件实物。

这份清单你可以直接收藏或复制到手机备忘录里。明天到了现场，你就按 第一步 → 第六步 的顺序带队打勾推进；如果在现场遇到任何意外（比如某个开关找不到、零件形状太怪立不起来、或者反光怎么调都有斑马纹），随时拍照或发消息给我，我实时在线教你解决！今晚早点休息，明天祝你们顺顺利利！